Ключ ответов — Рабочий лист: полёт Falcon 9 Block 5

Falcon 9 Block 5 · Мыс Канаверал, SLC-40 · 2026-09-29 20:00 UTC

Фамилия, имя: QA Student     Код: QA-FINAL4 · NZ0EDU

Вопросы по полёту

1. 55,9 км  (± 3,0 км)

Отсчёт по графику при T+130 с.

2. 448 м/с  (± 100 м/с)

Отсчёт по графику при T+30 с.

3. 22,7 кПа  (± 5 %)

Максимум графика при T+50 с.

4. T+50 с  (± 5 с)

Там, где график q достигает максимума (22,7 кПа).

5. 158 с  (± 2 с)

Время выключения первой ступени (MECO) в таблице событий.

6. 3 966 м/с  (± 2 %)

Δv = I·g0·ln(m0/m1) = 297 · 9.81 · ln(542,9 / 139,1) = 3 966 м/с

Вопросы на знание

7. б) 46°

Плоскость любой орбиты проходит через центр Земли и точку старта, поэтому широта космодрома — наименьшее достижимое наклонение: cos i = cos φ·sin A не больше cos φ. Меньшее требует последующего поворота плоскости.

8. а) В перигее, ближайшей к Земле точке

Второй закон Кеплера: радиус-вектор заметает равные площади за равные времена, поэтому быстрее всего спутник движется там, где он ближе всего. То же следует из энергии: приближаясь к Земле, он обменивает высоту на скорость.

9. в) Смешивает их с весами по неопределённости каждого и оценивает ошибки датчиков

Коэффициент усиления K = P·Hᵀ(H·P·Hᵀ + R)⁻¹ соизмеряет ковариацию прогноза P с ковариацией измерения R. Фильтр оценивает и смещения датчиков, поэтому инерциальное решение уточняется и между измерениями.

10. 3,37  (± 2 %)

Обратите формулу Циолковского: m0/mк = exp(Δv/(Iуд·g0)). При отношении больше примерно 10 конструкцию почти невозможно сделать достаточно лёгкой — отсюда многоступенчатость.