เฉลย — ใบงาน: การบินของ Falcon 9 Block 5

Falcon 9 Block 5 · แหลมคานาเวอรัล SLC-40 · 2026-09-29 20:00 UTC

ชื่อ: QA Student     รหัส: QA-FINAL4 · NZ0EDU

คำถามเกี่ยวกับการบิน

1. 55.9 กม.  (± 3.0 กม.)

อ่านจากกราฟที่ T+130 วินาที

2. 448 ม./วินาที  (± 100 ม./วินาที)

อ่านจากกราฟที่ T+30 วินาที

3. 22.7 kPa  (± 5 %)

ยอดของกราฟที่ T+50 วินาที

4. T+50 วินาที  (± 5 วินาที)

จุดที่กราฟ q สูงสุด (22.7 kPa)

5. 158 วินาที  (± 2 วินาที)

เวลาดับเครื่องขั้นที่หนึ่ง (MECO) ในตารางเหตุการณ์

6. 3,966 ม./วินาที  (± 2 %)

Δv = I·g0·ln(m0/m1) = 297 · 9.81 · ln(542.9 / 139.1) = 3,966 ม./วินาที

คำถามความรู้

7. ข) 46°

ระนาบวงโคจรทุกวงผ่านศูนย์กลางโลกและจุดปล่อย ละติจูดของฐานจึงเป็นความเอียงต่ำสุดที่ทำได้ เพราะ cos i = cos φ·sin A มีค่าไม่เกิน cos φ หากต้องการต่ำกว่านั้นต้องเปลี่ยนระนาบภายหลัง

8. ก) ที่จุดใกล้โลกที่สุด (perigee)

กฎข้อที่สองของเคปเลอร์: เส้นที่ลากจากโลกกวาดพื้นที่เท่ากันในเวลาเท่ากัน ดาวเทียมจึงเร็วที่สุดเมื่ออยู่ใกล้ที่สุด พลังงานก็บอกเช่นเดียวกัน ขณะตกเข้าหาโลกมันแลกความสูงเป็นความเร็ว

9. ค) ผสมทั้งสองค่าโดยถ่วงน้ำหนักตามความไม่แน่นอนของแต่ละค่า และประมาณความคลาดของเซนเซอร์

เกน K = P·Hᵀ(H·P·Hᵀ + R)⁻¹ ชั่งความแปรปรวนร่วมของค่าทำนาย P กับของค่าวัด R ตัวกรองยังประมาณไบแอสของเซนเซอร์ด้วย ผลจากระบบเฉื่อยจึงถูกแก้แม้ในช่วงระหว่างการวัด

10. 3.37  (± 2 %)

กลับสมการซีออลคอฟสกี: m0/mf = exp(Δv/(Isp·g0)) เมื่ออัตราส่วนเกินราว 10 แทบสร้างโครงสร้างให้เบาพอไม่ได้ จึงต้องแบ่งเป็นหลายขั้น