Рабочий лист: полёт Falcon 9 Block 5

Falcon 9 Block 5 · Мыс Канаверал, SLC-40 · 2026-09-29 20:00 UTC

Фамилия, имя: QA Student     Код: QA-FINAL4 · NZ0EDU     Дата: ____________

Задача полёта

| Ракета-носитель | Falcon 9 Block 5 |
| --- | --- |
| Космодром | Мыс Канаверал, SLC-40 |
| Полезная нагрузка / спутник | Контейнер попутных кубсатов, 1 000 кг |
| Целевая орбита | 500 × 500 км, i = 28,61° |
| Время старта (UTC) | 2026-09-29 20:00 UTC |
| Модель полёта | Материальная точка (прежняя) |

События полёта

| T+158 с | Выключение двигателей первой ступени: Первая ступень (9× Merlin 1D) |
| --- | --- |
| T+161 с | Отделение 1-й ступени на высоте 80 км, 3015 м/с |
| T+209 с | Сброс головного обтекателя на высоте 110 км |
| T+477 с | Выключение двигателя: Вторая ступень (Merlin Vacuum) |
| T+477 с | Опорная орбита 200 × 500 км, i = 28.61°, запас Δv носителя 5151 м/с |
| T+3 201 с | Целевая орбита достигнута: 500 × 501 км, i = 28.61°, RAAN 134.3°, период 95 мин |

Вопросы по полёту

Используйте графики и события этого полёта. Примите g0 = 9,81 м/с², R = 6 378 км, μ = 398 600 км³/с².

| Высота H | Инерциальная скорость |
| --- | --- |
| Скоростной напор q | Перегрузка n |
| Масса |  |

1. По графику высоты определите высоту в момент T+130 с (км).

Ответ: ______________________ км

Решение

2. По графику скорости определите инерциальную скорость в момент T+30 с (м/с).

Ответ: ______________________ м/с

Решение

3. По графику скоростного напора определите наибольший скоростной напор на участке выведения (кПа).

Ответ: ______________________ кПа

Решение

4. В какой момент после старта ракета проходит max-Q (с)?

Ответ: ______________________ с

Решение

5. По событиям полёта определите, сколько работали двигатели первой ступени (с).

Ответ: ______________________ с

Решение

6. Масса ракеты уменьшается с 542,9 т при старте до 139,1 т к выключению первой ступени (T+158 с); удельный импульс двигателей примите 297 с. Определите идеальную характеристическую скорость первой ступени (м/с).

Ответ: ______________________ м/с

Решение

Вопросы на знание

7. Какое наименьшее наклонение может получить ракета при прямом выведении со широты 46° с. ш.?

☐  а) 23,4°

☐  б) 46°

☐  в) 90°

☐  г) 0°, если стартовать строго на восток

8. Где спутник на эллиптической орбите движется быстрее всего?

☐  а) В перигее, ближайшей к Земле точке

☐  б) Везде с одинаковой скоростью

☐  в) Там, где пересекает экватор

☐  г) В апогее, наиболее удалённой точке

9. Что фильтр Калмана делает с инерциальным прогнозом и измерением ГНСС?

☐  а) Устраняет шум двигателей

☐  б) Берёт их среднее

☐  в) Смешивает их с весами по неопределённости каждого и оценивает ошибки датчиков

☐  г) Всегда доверяет ГНСС и игнорирует инерциальную систему

10. Ступень должна обеспечить 3400 м/с при удельном импульсе 285 с. Какое отношение масс m0/mк для этого нужно? (g0 = 9,81 м/с²)

Ответ: ______________________

Решение

Orbitlab · 2026-09-29 · числа взяты из полёта этого симулятора, для учебных целей.