ใบงาน: การบินของ Falcon 9 Block 5

Falcon 9 Block 5 · แหลมคานาเวอรัล SLC-40 · 2026-09-29 20:00 UTC

ชื่อ: QA Student     รหัส: QA-FINAL4 · NZ0EDU     วันที่: ____________

ภารกิจ

| จรวดนำส่ง | Falcon 9 Block 5 |
| --- | --- |
| ฐานปล่อยจรวด | แหลมคานาเวอรัล SLC-40 |
| น้ำหนักบรรทุก / ดาวเทียม | ชุดปล่อยคิวบ์แซตแบบร่วมเที่ยวบิน, 1,000 กก. |
| วงโคจรเป้าหมาย | 500 × 500 กม., i = 28.61° |
| เวลาปล่อย (UTC) | 2026-09-29 20:00 UTC |
| แบบจำลองการบิน | มวลจุด (แบบเดิม) |

เหตุการณ์ในการบิน

| T+158 วินาที | ดับเครื่องยนต์ท่อนแรก: ท่อนที่ 1 (9× Merlin 1D) |
| --- | --- |
| T+161 วินาที | แยกท่อนที่ 1 ที่ความสูง 80 กม., 3015 ม./วินาที |
| T+209 วินาที | สลัดครอบจมูกจรวดที่ความสูง 110 กม. |
| T+477 วินาที | ดับเครื่องยนต์: ท่อนที่ 2 (Merlin Vacuum) |
| T+477 วินาที | วงโคจรจอด 200 × 500 กม., i = 28.61°, ส่วนเผื่อ Δv ของจรวด 5151 ม./วินาที |
| T+3,201 วินาที | ถึงวงโคจรเป้าหมาย: 500 × 501 กม., i = 28.61°, RAAN 134.3°, คาบ 95 นาที |

คำถามเกี่ยวกับการบิน

ใช้กราฟและเหตุการณ์ของการบินนี้ ใช้ g0 = 9.81 ม./วินาที² R = 6 378 กม. μ = 398 600 กม.³/วินาที²

| ความสูง | ความเร็วเฉื่อย |
| --- | --- |
| ความดันพลวัต q | ตัวประกอบภาระ n |
| มวล |  |

1. จากกราฟความสูง อ่านความสูงที่ T+130 วินาที (กม.)

คำตอบ: ______________________ กม.

วิธีทำ

2. จากกราฟความเร็ว อ่านความเร็วเฉื่อยที่ T+30 วินาที (ม./วินาที)

คำตอบ: ______________________ ม./วินาที

วิธีทำ

3. จากกราฟความดันพลวัต อ่านความดันพลวัตสูงสุดของการไต่ระดับ (kPa)

คำตอบ: ______________________ kPa

วิธีทำ

4. จรวดผ่าน max-Q ที่เวลาเท่าใดหลังยกตัว (วินาที)

คำตอบ: ______________________ วินาที

วิธีทำ

5. จากเหตุการณ์ เครื่องยนต์ขั้นที่หนึ่งเผาไหม้นานเท่าใด (วินาที)

คำตอบ: ______________________ วินาที

วิธีทำ

6. มวลของจรวดลดลงจาก 542.9 ตันตอนยกตัว เหลือ 139.1 ตันเมื่อขั้นที่หนึ่งดับ (T+158 วินาที) ใช้แรงดลจำเพาะของเครื่องยนต์ 297 วินาที จงหา Δv อุดมคติของขั้นที่หนึ่ง (ม./วินาที)

คำตอบ: ______________________ ม./วินาที

วิธีทำ

คำถามความรู้

7. จรวดที่ปล่อยจากละติจูด 46° เหนือ เข้าสู่วงโคจรที่มีความเอียงต่ำสุดได้เท่าใดโดยตรง

☐  ก) 23.4°

☐  ข) 46°

☐  ค) 90°

☐  ง) 0° ถ้าปล่อยไปทางตะวันออกตรง ๆ

8. บนวงโคจรวงรี ดาวเทียมเคลื่อนที่เร็วที่สุดที่ตำแหน่งใด

☐  ก) ที่จุดใกล้โลกที่สุด (perigee)

☐  ข) เร็วเท่ากันทุกตำแหน่ง

☐  ค) ที่ตำแหน่งที่ตัดเส้นศูนย์สูตร

☐  ง) ที่จุดไกลโลกที่สุด (apogee)

9. ตัวกรองคาลมานทำอะไรกับค่าทำนายจากระบบเฉื่อยและค่าวัดจาก GNSS

☐  ก) กำจัดเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์

☐  ข) หาค่าเฉลี่ย

☐  ค) ผสมทั้งสองค่าโดยถ่วงน้ำหนักตามความไม่แน่นอนของแต่ละค่า และประมาณความคลาดของเซนเซอร์

☐  ง) เชื่อ GNSS เสมอและไม่สนใจระบบเฉื่อย

10. ขั้นจรวดต้องให้ Δv 3400 ม./วินาที ด้วยแรงดลจำเพาะ 285 วินาที ต้องมีอัตราส่วนมวล m0/mf เท่าใด (g0 = 9.81 ม./วินาที²)

คำตอบ: ______________________

วิธีทำ

Orbitlab · 2026-09-29 · ตัวเลขมาจากการบินในโปรแกรมจำลองนี้ เพื่อการเรียนการสอน