ใบงานกรณีศึกษา: ท่อนจรวด Long March 5B ที่ส่งโมดูล Tianhe

ท่อนจรวดหนัก 21.6 ตันที่ถูกทิ้งไว้ในวงโคจร ตกลงมาโดยไม่มีการควบคุมเมื่อ 9 พฤษภาคม 2021

ชื่อ: ______________________________     รหัส: CASE-CZ5B     วันที่: ____________

ข้อมูล

ชุดข้อมูลวงโคจรชุดแรก (CelesTrak) ขนาด มวล และเวลาตกตามที่ GCAT บันทึก และการทำนายของแอปนี้จากชุดแรก โดยใช้กิจกรรมของดวงอาทิตย์ที่วัดได้

| ชุดข้อมูลวงโคจรชุดแรก | 2021-04-29 09:08 UTC |
| --- | --- |
| จุดใกล้โลก × จุดไกลโลก, ความเอียง | 172 × 377 กม., 41.5° |
| มวล; ความยาว × เส้นผ่านศูนย์กลาง; สัมประสิทธิ์แรงต้าน | 21,600 กก.; 31.7 × 5.0 ม.; C_D 2.2 |
| การทำนายของแอปนี้จากชุดแรก | 9.32 วันหลังเวลาของชุดข้อมูล |
| เวลาตกกลับ (GCAT) | 2021-05-09 02:14 UTC |

คำถาม

สำหรับวัตถุนูนที่มีการวางตัวแบบสุ่มสม่ำเสมอทุกทิศทาง พื้นที่ฉายหน้าตัดเฉลี่ยเท่ากับหนึ่งในสี่ของพื้นที่ผิว (โคชี) ให้ใช้สมมติฐานนี้กับทรงกระบอกที่หมุนคว้างในโจทย์

1. พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยของท่อนจรวดที่หมุนคว้าง (ตร.ม.)

คำตอบ: ______________________ ตร.ม.

วิธีทำ

2. ค่าสัมประสิทธิ์ขีปนวิถี C_D·A/m (ตร.ม./กก.)

คำตอบ: ______________________ ตร.ม./กก.

วิธีทำ

3. ขอบต้นของช่วงเวลา: ±20 % ของเวลาที่เหลือตามแบบหน่วยงาน (วันหลังเวลาของชุดข้อมูล)

คำตอบ: ______________________ วัน

วิธีทำ

4. ขอบปลายของช่วงเวลา (วันหลังเวลาของชุดข้อมูล)

คำตอบ: ______________________ วัน

วิธีทำ

5. จริงๆ แล้วอยู่ในวงโคจรหลังเวลาของชุดข้อมูลนานเท่าใด (วัน)

คำตอบ: ______________________ วัน

วิธีทำ

6. ความคลาดเคลื่อนร้อยละแบบมีเครื่องหมาย (ค่าทำนาย − ค่าจริง) / ค่าจริง × 100 เป็นเท่าใด (%)

คำตอบ: ______________________ %

วิธีทำ

7. ถ้าท่อนจรวดบินหันด้านข้างตลอดเวลา จะอยู่ในวงโคจรได้นานเท่าใดโดยประมาณอันดับแรก (วัน)

คำตอบ: ______________________ วัน

วิธีทำ

8. เหตุใดหน่วยงานจึงบอกเป็นช่วงเวลาแทนที่จะเป็นเวลาเดียว

☐  ก) ชุดข้อมูลวงโคจรเป็นความลับจนกว่าท่อนจรวดจะตก

☐  ข) ความหนาแน่นของบรรยากาศชั้นบนและท่าทางของท่อนจรวดไม่อาจรู้ได้แน่ชัดล่วงหน้า

☐  ค) แรงโน้มถ่วงลดลงตามความสูงอย่างคาดเดาไม่ได้

☐  ง) เครื่องยนต์ของท่อนจรวดอาจติดขึ้นอีกระหว่างตก

Orbitlab · 2026-09-29 · กรณีที่เกิดขึ้นจริง ด้วยข้อมูลที่เผยแพร่และฟิสิกส์ของแอปนี้ เพื่อการเรียนการสอน