Ключ ответов — Разбор случая: Iridium 33 и «Космос-2251»

Первое столкновение двух целых спутников, 10 февраля 2009 года

Фамилия, имя: ______________________________     Код: CASE-IRIDIUM

Вопросы

1. 226 м  (± 5 м)

|r₂ − r₁|: разность положений по компонентам, затем её длина.

2. 11,65 км/с  (± 0,05 км/с)

|v₂ − v₁|. Скорости даны в земной системе; вращение Земли добавляет к каждой ω × r, почти одинаковое для обоих на расстоянии 226 м, так что в разности оно сокращается.

3. 102 °  (± 2 °)

cos θ = v₁ · v₂ / (|v₁| |v₂|), каждая скорость — относительно пространства (v + ω × r): почти под прямым углом.

4. 19,9 м  (± 0,1 м)

Сумма двух радиусов тел.

5. 18,0 м  (± 0,9 м)

σ² = σ₁² cos² θ + σ₂² sin² θ, θ — угол оси σ₁ от направления промаха.

6. 13  (± 1)

Промах, делённый на σ: около 13. Нормальное распределение так далеко исчезающе мало — отсюда 10⁻⁵¹ в сообщении, что говорит больше о заданных в нём неопределённостях, чем о самих спутниках.

7. в) Неопределённости в сообщении были намного меньше реальных ошибок орбит.

8. 323  (± 30)

Вероятность этого случая по приложению, 0,032 (в статье: 0,033), делённая на 10⁻⁴.