เฉลย — ใบงานกรณีศึกษา: Iridium 33 กับ Cosmos 2251

การชนกันครั้งแรกของดาวเทียมทั้งดวงสองดวง 10 กุมภาพันธ์ 2009

ชื่อ: ______________________________     รหัส: CASE-IRIDIUM

คำถาม

1. 226 ม.  (± 5 ม.)

|r₂ − r₁|: ผลต่างของตำแหน่งทีละองค์ประกอบ แล้วหาความยาว

2. 11.65 กม./วินาที  (± 0.05 กม./วินาที)

|v₂ − v₁| ความเร็วอยู่ในกรอบยึดโลก การหมุนของโลกเพิ่ม ω × r ให้แต่ละดวงเกือบเท่ากันเพราะห่างกันเพียง 226 ม. จึงหักล้างกันในผลต่าง

3. 102 °  (± 2 °)

cos θ = v₁ · v₂ / (|v₁| |v₂|) โดยใช้ความเร็วเทียบกับอวกาศ (v + ω × r): เกือบตั้งฉากกัน

4. 19.9 ม.  (± 0.1 ม.)

ผลบวกของรัศมีวัตถุทั้งสอง

5. 18.0 ม.  (± 0.9 ม.)

σ² = σ₁² cos² θ + σ₂² sin² θ โดย θ คือมุมของแกน σ₁ จากทิศของระยะพลาด

6. 13  (± 1)

ระยะพลาดหารด้วย σ ได้ราว 13 การแจกแจงปกติที่ห่างออกไปหลายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขนาดนั้นบางจนแทบเป็นศูนย์ จึงได้ 10⁻⁵¹ ในข้อความ ซึ่งบอกถึงความไม่แน่นอนที่ใส่ไว้มากกว่าบอกถึงตัวดาวเทียม

7. ค) ความไม่แน่นอนในข้อความเล็กกว่าความคลาดเคลื่อนจริงของวงโคจรมาก

8. 323  (± 30)

ความน่าจะเป็นของกรณีนั้นจากแอปนี้ 0.032 (ในบทความ: 0.033) หารด้วย 10⁻⁴